Генеральный план Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2022 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

| Заказчик: Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | Муниципальный контракт №01313000191210000560001 от 21 сентября 2021 года |
| --- | --- |

Генеральный план Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Индивидуальный предприниматель Колодезная Марина Анатольевна |  | М.А. Колодезная |
| --- | --- | --- |

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение (с изменениями)	6

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	10

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	10

2.1.1 Положение Грибановского городского поселения в системе расселения Грибановского муниципального района Воронежской области	10

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения	10

2.1.3 Демографическая ситуация	12

2.1.4 Экономический потенциал (с изменениями)	14

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры (с изменениями)	15

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры	20

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры (с изменениями)	27

2.1.8 Жилищный фонд	31

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения (с изменениями)	33

2.3 Выводы	64

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения (с изменениями)	66

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения (с изменениями)	68

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	73

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	74

6.1 Общие положения	74

6.1.1 Краткое описание территории	74

6.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения	74

6.1.3 Инженерное обеспечение территории	75

6.1.4 Анализ использования территорий поселения	78

6.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	78

6.2.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения	78

6.2.2 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера	79

6.2.3 Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера	88

6.2.4 Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера	94

6.3 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время	95

6.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО	95

6.3.2 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)	95

6.3.3 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта	96

6.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	96

6.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время	97

6.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера	97

6.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера	98

6.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории	98

6.5.1 Территориальное развитие	98

6.5.2 Пожарная безопасность (с изменениями)	99

6.5.3 Эвакуация населения	103

6.5.4 Система оповещения ГО	104

6.5.5 Мероприятия по противодействию террористическим актам	105

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ (с изменениями)	107

Выводы (с изменениями)	115

Технико-экономические показатели генерального плана	116

ПРИЛОЖЕНИЕ	118

СОСТАВ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании» |
| 1.2. | Приложение к Тому I Графическое описание границ населенных пунктов посёлка городского типа Грибановский, посёлка Теллермановский. |
| Графическая часть |  |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (М 1:50 000) |
| 1.4. | Карта функциональных зон территории поселения (М 1:50 000) |
| 1.5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (М 1:50 000) |
|  | ТОМ II |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию» |
| 2.2 | Приложение к тому II «Выкопировка из протокола заседания Правительства Воронежской области от 25.12.2024» |
| Графическая часть |  |
| 2.3. | Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения (М 1:50 000) |
| 2.4. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения в границах населенных пунктов (М 1:25 000) |
| 2.5. | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры (М 1:50 000) |
| 2.6. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:50 000) |
| 2.7. | Фрагмент карты границ населенных пунктов. Границы населенных пунктов: посёлка городского типа Грибановский, посёлка Теллермановский. |

Введение (с изменениями)

Генеральный план Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области утвержден решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района от 17.04.2012 г. №148 (в ред. реш. Совета народных депутатов от 26.05.2017 г. № 141, от 26.01.2023 г. № 167).

Внесение изменений в Генеральный план Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Грибановского городского поселения от 18.01.2024 г. №18 в части корректировки границ населенных пунктов пгт. Грибановский, п. Теллермановский.

Также изменения внесены в разделы Тома I «Положение о территориальном планировании»:

- 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения;

- 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

и разделы Тома II «Материалы по обоснованию»:

- 2.1.4 Экономический потенциал;

- 2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры;

- 2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры;

- 2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения;

- 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения;

- 4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения;

- 6.5.2 Пожарная безопасность;

- 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ;

- Выводы;

- Технико-экономические показатели генерального плана

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области (далее - городское поселение) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Грибановского городского поселения является определение назначения территорий Грибановского городского поселения , исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Грибановского муниципального района и Грибановского городского поселения .

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Грибановского муниципального района, Уставом Грибановского городского поселения , нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Грибановского городского поселения .

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Грибановского городского поселения определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Грибановское городского поселения не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2021 г.;

- 1 очередь – 2026 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Список принятых сокращений

пгт.		поселок городского типа;

пос.		поселок;

ул.		улица;

чел.		человек;

МКОУ	муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;

СОШ		средняя общеобразовательная школа;

МКДОУ	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

ДОД		дополнительное образование детей;

МКУК		муниципальное казенное учреждение культуры;

КУ ВО	казенное учреждение Воронежской области;

ТП	трансформаторная подстанция;

ЛЭП	линия электропередач;

ОПС 		отделение почтовой связи;

СТП		схема территориального планирования;

ТКО		твердые коммунальные отходы;

ОАО		открытое акционерное общество;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

АОГВ		аппарат отопительный газовый водонагревательный;

БУЗ		бюджетное учреждение здравоохранения;

ЧС		чрезвычайная ситуация;

ПСЧ		пожарно-спасательная часть.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана муниципального образования необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Грибановского городского поселения учитывались:

- Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года (закон Воронежской области от 20.12.2018 168-ОЗ);

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2018- 2028 годы;

- Проект стратегии социально-экономического развития Грибановского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1 Положение Грибановского городского поселения в системе расселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Грибановское городское поселение является административным центром Грибановского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Воронежской области, на расстоянии 200 км от г. Воронежа. На севере Грибановское городское поселение граничит с Малогрибановским сельским поселением, Терновским районом, на западе - с Кирсановским сельским поселением, на юго-западе – с Верхнекарачанским сельским поселением, на юго-востоке – с Борисоглебским городским округом.

Грибановское муниципальное образование, наделено статусом городского поселения в соответствии с Законом Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входят следующие населенные пункты:

- пгт. Грибановский;

- пос. Теллермановский.

Административным центром городского поселения является населённый пункт — поселок городского типа Грибановский.

Общая площадь городского поселения в административных границах составляет 26246,74 га.

Население Грибановского городского поселения на 01.01.2021 года составляет 14619 человек.

По территории Грибановского городского поселения проходит участок Юго-Восточной железной дороги. На территории Грибановского городского поселения расположена железнодорожная станция «Грибановка».

Основу автодорожной сети Грибановского городского поселения составляют дороги федерального и регионального значения.

Основу экономической базы городского поселения составляет промышленное производство, представленное рядом многоотраслевых предприятий легкой и пищевой промышленности.

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Грибановское городское поселение по климатическому районированию относится к Восточному лесостепному району. Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,6ºС. Наиболее холодными месяцами являются январь, февраль (-10-9,7ºС), наиболее теплыми – июль (21,1ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода в году 146 дней. Годовое количество осадков составляет в среднем 479 мм.

Максимальная глубина промерзания грунта 1,4 м.

Максимальна высота снежного покрова 55 см.

Направление господствующих ветров: юго-западное и юго-восточное.

Таблица 2.1

Направление ветра

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 10,3 | 12,7 | 8,7 | 16,7 | 15 | 17,7 | 9,3 | 8,3 |
| Лето | 17 | 15,3 | 7,7 | 9,7 | 6,3 | 14 | 12 | 14,7 |
| Год | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Гидрография

Территория Грибановского городского поселения расположена на левобережье Дона, относится к бассейну р. Дон. По территории городского поселения протекают реки: Ворона, Сухой Карачан, располагаются овраги: Морозиха, Ближний Крутой, Симкин.

Питание рек - смешанное с преобладанием снегового. Основной объем воды, около 50% годового стока, поступает весной во время таяния снега. Весеннее половодье проходит с апреля по май. Средняя продолжительность половодья 54 дня. Летне-осенняя межень наступает в июне и заканчивается в сентябре, ее продолжительность составляет 130 - 140 суток. Межень прерывается 2-3 дождевыми паводками. Осенью наблюдаются дождевые паводки. Замерзают реки в ноябре-декабре, иногда даже в марте. Преобладающая толщина льда 30 см, наибольшая 60 см.

Весеннее половодье на водотоках обычно проходит в апреле-мае. Подъем уровня начинается в конце марта, пик половодья проходит в конце первой декады апреля. Заканчивается половодье в середине мая.

Пруды используются для отдыха на воде, рыборазведения, орошения.

Полезные ископаемые

На территории Грибановского городского поселения имеются разведанные месторождения полезных ископаемых:

- месторождение песков – отощителей.

Рельеф

Территория Грибановского городского поселения расположена на Окско-Донской равнине, в восточной части южного Битюго-Хоперского района типичной лесостепи, которая представляет собой слабо расчлененную пониженную моренную равнину. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 50-60 м.

В пределах Окско-Донской равнины имеют развитие современные экзодинамические процессы (овражный врез, боковой подмыв, оползни, осыпи).

На территории Грибановского городского поселения различаются два типа местности плакорный и склоновый.

Плакорный тип местности характеризуется плоскими и полого-волнистыми водораздельными равнинами, без заметных признаков эродированности, характерными урочищами: степными западинами, ложбинами стока в верховьях балок.

Склоновый (приречной) тип местности характеризуется наклонными (свыше 3°) поверхностями с пересеченным рельефом, смытыми почвами и повышенной лесистостью. Характерные урочища: овраги, балки, стенки, байрачные дубравы и нагорные березняки.

Поскольку процессы эрозии в значительной степени имеют место на территории городского поселения, необходимо соблюдать весь комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, широко применять инженерные сооружения, посадку полезащитных водорегулирующих лесных полос, илофильтров в устьях балок и оврагов, оставление водоохранной зоны - залуженной полосы вдоль русл рек и др.

Животный и растительный мир

По ботанико-географическому районированию поселение входит в лесостепную зону, для которой характерно наличие небольших лесных массивов среди разнотравно-луговой степи.

Основные площади степей в настоящее время распаханы и используются под посев сельскохозяйственных культур. Оставшаяся естественная растительность занимает небольшие площади по склонам и днищам балок, в поймах рек, по опушкам леса. Основную площадь кормовых угодий занимают луговые степи на прибалочных и балочных склонах.

Растительность является одним из ведущих факторов в процессе почвообразования. Преобладание степной растительности способствовало формированию почв черноземного типа.

В Грибановском городском поселении водятся: кабан, волк, лиса, косуля, выдра, степной хорек, барсук, стрепет, бобер, заяц, норка, лесная и полевая мыши, полёвки. Также в сельском поселении большое разнообразие видов птиц. Местом обитания в основном является лес.

Из пресмыкающихся водятся: гадюки обыкновенные, обыкновенные или желтоухие ужи, ящерицы. Из земноводных обитают: лягушки, тритоны, жабы.

Из рыб: ёрш, язь, окунь, плотва, щука, снеток, налим, уклейка, пескарь, лещ.

2.1.3 Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Грибановского городского поселения.

Динамика изменения численности населения Грибановского городского поселения за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика изменения численности населения Грибановского городского поселения (данные на начало года)

| № | Показатели | 01.01.2017г. | 01.01.2018 г. | 01.01.2019 г. | 01.01.2020 г. | 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка численности населения на 1 января текущего года, чел. | 15169 | 15020 | 14866 | 14775 | 14619 |
| 2 | Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -8,7 | -6,6 | -7,2 | -11,2 | - |
| 3 | Число родившихся (без мертворожденных), чел. | 122 | 137 | 129 | 110 | - |
| 4 | Число умерших, чел. | 254 | 236 | 235 | 275 | - |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 8,1 | 9,2 | 8,7 | 7,5 | - |
| 6 | Общий коэффициент смертности, промилле | 16,8 | 15,8 | 15,9 | 18,7 | - |
| 7 | Число прибывших, чел. | 356 | 350 | 382 | 319 | - |
| 8 | Число выбывших, чел. | 373 | 405 | 367 | 309 | - |
| 9 | Миграционный прирост, чел. | -17 | -55 | 15 | 10 | - |

Из таблицы 2.2 следует, что с 2017 г. по 2021 г. численность населения Грибановского городского поселения имеет отрицательную тенденцию убыли (на 550 чел. или 3,63 %).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения 
Грибановского городского поселения (2017-2021 гг., данные на начало года)

На территории Грибановского городского поселения наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы на территории Грибановского городского поселения показатели миграционного движения численности населения указывают на отток населения (в период с 2017 г. по 2019 г. миграционный отток составляет 47человек).

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики, определенное Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года (закон Воронежской области от 20.12.2018 168-ОЗ) – повышение уровня рождаемости, рост численности постоянного населения Воронежской области за счет внедрения механизмов финансовой и иной поддержки семей при рождении и (или) усыновлении детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 100 % доступность дошкольного образовании для детей в возрасте до трех лет, улучшения репродуктивного здоровья населения, применения вспомогательных репродуктивных технологий, обеспечения миграционного прироста в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития Воронежской области.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2021 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.) t, 					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

К общ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант прогнозной численности населения:

В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 15 чел. в год (Кобщ.пр. =0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2026=14619*(1+0,001)5= 14693 чел.

S2046=14619*(1+0,001)25= 14989 чел.

Для оценки потребности Грибановского городского поселения в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

- к 2026 году – 14693 чел. (прирост на 74 чел. по сравнению с началом 2021 г.);

- к 2046 году – 14989 чел. (прирост на 370 чел. по сравнению с началом 2021 г.).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации на территории Грибановского городского поселения необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4 Экономический потенциал (с изменениями)

Экономическая база городского поселения представлена рядом многоотраслевых промпредприятий (легкая и пищевая промышленности).

Информация по предприятиям промышленности Грибановского городского поселения представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Промышленные предприятия градообразующего значения

| № п/п | Наименование | Адрес | Виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Юго-Восточная Агрогруппа» | пгт. Грибановский, ул. Сахзаводская, д 22 | Производство сахара |
| 2. | ООО «Грибановский машиностроительный завод» | пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, д.11 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
| 3. | ООО «Кристалл» | пгт. Грибановский, д. 22 | Производство сахара |
| 4. | ООО «Грибановский хлебозавод» | пгт. Грибановский, ул. Лесная, д. 7 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |

Кроме вышеперечисленных промышленных предприятий градообразующую базу города составляют автотранспортные предприятия МУП Грибановское АТП, ОАО «Грибановское ХПП».

Грибановское городское поселение обладает развитым производственным потенциалом, наличием сырьевых ресурсов, что создает значительные возможности для дальнейшего развития.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав городского поселения занято на предприятиях пгт. Грибановский.

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры (с изменениями)

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Объекты культуры и образования Грибановского городского поселения

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МКОУ СОШ № 1* | пгт. Грибановский, ул.Сахзаводская,8 | Год постройки – 1904. Фактическая наполняемость – 86 обучающийся. Состояние удовлетворительное | Вместимость 360 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ СОШ № 2* | пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, 8 | Год постройки – 1932/ 1952. Фактическая наполняемость – 284 обучающийся. Состояние удовлетворительное | Вместимость 285 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ СОШ № 3 | пгт. Грибановский, ул. Центральная, 2 | Год постройки – 1969. Фактическая наполняемость – 667 обучающихся. Состояние удовлетворительное | Вместимость 700 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ СОШ № 4* | пгт. Грибановский, ул. Советская, 295 | Год постройки –1939. Фактическая наполняемость – 200 обучающийся. Состояние удовлетворительное | Вместимость 300 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ «Грибановский центр образования им. Г.Н. Троепольского» | пгт. Грибановский, ул. Суворова, 20 | Год постройки – 2020. Фактическая наполняемость – 631обучающийся. | Вместимость 750 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКДОУ «Детский сад №1» | пгт. Грибановский, ул. Матросова, 1 | Год постройки - 1981 Фактическая посещаемость – 230 чел. Состояние удовлетворительное | Вместимость 265 чел. | Объект местного значения муниципального района |
|  | пгт Грибановский, ул.Совхозная,26 | Год постройки – 1987 Фактическая посещаемость – 6 чел. | Вместимость 20 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКДОУ «Детский сад № 2»* | пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, 23 | Год постройки - 1951 Фактическая посещаемость – 89 чел. Состояние удовлетворительное | Вместимость 100 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКДОУ «Детский сад № 3» | пгт. Грибановский, ул. Сахзаводская, 33 | Год постройки - 1973 Фактическая посещаемость – 86 чел. Состояние удовлетворительное | Вместимость 140 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ «Грибановский центр образования имени Г.Н. Троепольского» | пгт. Грибановский, ул. Суворова, 20 | Год постройки – 2020. Фактическая посещаемость – 119 чел. | Вместимость 145 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |
| МКОУ ДОД «Центр детского творчества» | пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, 8 | Год постройки - 1977 Состояние удовлетворительное | Вместимость 596 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ ДОД «Грибановский ДЮЦ» | пгт. Грибановский, ул. Центральная,1 | Год постройки – 1990 Состояние удовлетворительное | Вместимость 255 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ ДОД «Грибановский детская юношеская спортивная школа» | пгт. Грибановский, ул. Комарова, 7 | Год постройки – 1990 Состояние удовлетворительное | Вместимость 565 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ ДОД «Грибановская детская школа искусств» | пгт. Грибановский, ул. Комарова, 5 | Год постройки – 1992 Состояние удовлетворительное | Вместимость 336 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МКУ ДО «Грибановский ЦДТ» | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д.37 | Год постройки – 1977 | Вместимость 360 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты социальной защиты |  |  |  |  |
| КУ ВО «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | пгт. Грибановский, ул. Народная, д. 27 | Год постройки – 1971 Состояние удовлетворительное | Вместимость 20 чел. | Объект регионального значения |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| МКУК «Центр культуры и досуга МИР» | пгт. Грибановский, ул. Ленинская, д.78 | Год постройки – 1957 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 820 кв.м | Объект местного значения поселения |
| РДК «Мебельщик» | пгт. Грибановский, ул. Мебельная, д. 3 | Год постройки – 1989 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 1191 кв.м | Объект местного значения поселения |
| Авангардовский клуб | пгт. Грибановский, ул. Кавказская, д. 5 | Год постройки – 1938 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 188 кв.м | Объект местного значения поселения |
| Дом культуры Сахзавода | пгт. Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 31 | Год постройки –1958 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 750 кв.м | Объект местного значения поселения |
| Народный музей | пгт. Грибановский, ул. Советская, 161 | Год постройки –1935 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 134 кв.м | Объект местного значения поселения |
| Центральная библиотека | пгт. Грибановский, ул. Комарова, д. 2 | Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 245 кв.м Книжный фонд - 32 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |
| Детская библиотека | пгт. Грибановский, ул. Центральная, д. 1 | Год постройки –1930 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 100 кв.м Книжный фонд - 16,7 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |
| Грибановская библиотека | пгт. Грибановский, ул. Советская, 55 | Год постройки –1917 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 45 кв.м Книжный фонд – 7,3 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |
| Красномаяковская библиотека | пгт. Грибановский, ул. Неделина, д. 1 | Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 36 кв.м Книжный фонд – 4,3 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |
| Сахзаводская библиотека | пгт. Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 31 | Год постройки –1956 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 60 кв.м Книжный фонд – 7,9 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |
| Лесозаводская библиотека | пгт. Грибановский, ул. Мебельная, д.3 | Год постройки –1990 г. Состояние удовлетворительное | Площадь помещения – 30 кв.м Книжный фонд – 7,1 тыс. экз. | Объект местного значения поселения |

Примечание

* на момент внесения изменений в генеральный план объекты не действуют

Таблица 2.5

Перечень больниц Грибановского городского поселения

| Наименование населенного пункта, в котором находится учреждение | Год постройки | Количество койко-мест | Численность врачей фактическая, чел. | Численность среднего мед. персонала фактическая, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУЗ ВО «Грибановская РБ», пгт. Грибановский, ул. Пирогова,16 | 1980 | 600 | 53 | 225 |

Таблица 2.6

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов Грибановского городского поселения

| Наименование населенного пункта, в котором находится учреждение | Год постройки | Численность специалистов фактическая, чел. |
| --- | --- | --- |
| пос. Теллермановский* | 1975 | 0,5 |
| пгт. Грибановский* | 1972 | 0,5 |

Примечание

* на момент внесения изменений в генеральный план объекты не действуют

Таблица 2.7

Перечень поликлиник и амбулаторий Грибановского городского поселения

| Наименование населенного пункта, в котором находится учреждение | Год постройки | Численность врачей фактическая, чел. | Мощность, пос./смену |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника | 1980 | 59 | 500 |
| Стоматологическая клиника | 2005 | 9,25 | 200 |

Все учреждения здравоохранения на территории Грибановского городского поселения находятся в ведомственной принадлежности БУЗ ВО «Грибановская РБ».

На территории городского поселения расположено 24 плоскостных спортивных сооружений, 12 спортивных залов (таблица 2.8).

Таблица 2.8

Перечень спортивных объектов на территории Грибановского городского поселения

| Спортивный объект | Всего, ед. | Площадь, кв. м | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | 24 | 29532 | 564 |
| Спортивные залы | 12 | 5398 | 343 |

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Грибановского городского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Воронежской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

Население Грибановского городского поселения пользуется услугами следующих объектов бытового обслуживания:

- бани – 1 объект;

- парикмахерские – 6 объектов;

- ритуальные конторы – 3 объекта;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 6 объектов;

- ремонт обуви – 2 объекта;

- ремонт одежды – 1 объект;

- ремонт бытовой техники – 2 объекта;

- фотоателье – 1 объект;

- ремонт и строительство жилья – 6 объектов;

- изготовление и ремонт мебели – 1 объект.

Розничная торговля и общественное питание осуществляются объектами, представленными в таблицах 2,9, 2,10.

Таблица 2.9

Объекты торговли Грибановского городского поселения

| Населенный пункт | Магазины |  | Торговые центры |  | Павильоны |  | Универсальная ярмарка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, ед. | Площадь торгового зала, кв. м | Всего, ед. | Площадь торгового зала, кв. м | Всего, ед. | Площадь торгового зала, кв. м | Количество, ед. | Число торговых мест |
| пгт. Грибановский | 63 | 3350 | 4 | 1467,6 | 2 | 40 | 1 | 73 |

Таблица 2.10

Объекты общественного питания Грибановского городского поселения

| Населенный пункт | Столовые |  |  | Кафе (рестораны) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, ед. | Число посадочных мест |  | Всего, ед. | Число посадочных мест |  |
|  |  | Фактически | По нормативу |  | Фактически | По нормативу |
| пгт. Грибановский | 2 | 148 | 148 | 10 | 270 | 270 |

На территории городского поселения также расположен благоустроенных территорий общего пользования для отдыха населения на открытом воздухе:

- Парковая зона (пгт. Грибановский, ул. Центральная, общая площадь 9079 кв.м);

- Сквер (пгт. Грибановский, ул. Центральная, общей площадью 11764 кв.м);

- Парковая зона (пгт. Грибановский, ул. Ленинская, общей площадью 22394 кв.м);

- Общественная территория (пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, общей площадью 3068 кв.м);

- Пляж Машзаводской (пгт. Грибановский, ул. Машзаводская, общей площадью 3068 кв.м).

Проектом рекомендовано увеличение площадей зеленых насаждений, обновление зеленых насаждений на территории Грибановского городского поселения.

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

Через территорию Грибановского городского поселения проходит железнодорожная магистраль ОАО «Российские железные дороги» Юго-Восточная. Общая протяженность железнодорожных линий составляет 26,83 км.

На территории Грибановского городского поселения расположен железнодорожный вокзал на станции «Грибановка».

Путевое развитие станции позволяет производить прием и отправление грузовых и пассажирских поездов, погрузку и выгрузку грузов на грузовом дворе, контейнерной площадке, подъездных путях предприятий.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

По территории Грибановского городского поселения следующие объекты трубопроводного транспорта:

- газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 Мпа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа – 26,95 км.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта на территории Грибановского городского поселения является автомобильный транспорт. Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения. На территории Грибановского городского поселения развитая транспортная структура. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Грибановского городского поселения является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. На территории Грибановского городского поселения располагается автовокзал по адресу: пгт. Грибановский, ул. Лесная, 1.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих через территорию Грибановского городского поселения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» отражен в таблице 2.11.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Воронежской области, расположенных на территории Грибановского городского поселения установлен согласно Постановлению Администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» и отражен в таблице 2.12.

Таблица 2.11

Перечень автомобильных дорог федерального значения
Грибановского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-298 Курск – Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» | 00 ОП ФЗ Р-298 (Е38, АН61, СНГ) А-144 | федеральное | 4,58 | I-II |
| Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань | 00 ОП ФЗ Р-22 (Е38, Е40, Е119, АН8, АН61, АН70, СНГ) М-6 | федеральное | 28,3 | I-II |
| Итого: |  |  | 32,88 |  |

Таблица 2.12

Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог
Грибановского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М «Каспий» - п. Теллермановский | 20 ОП РЗ Н 22-9 | региональное | 1,1 | IV |
| «Курск – Борисоглебск» - Грибановский - Посевкино - гр. Тамбовской обл. | 20 ОП РЗ К 28-9 | региональное | 8,1 | III- IV |
| «Курск – Борисоглебск» - рп Грибановский | 20 ОП РЗ Н 11-9 | региональное | 1,14 | III |
| Итого: |  |  | 10,34 |  |

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте.

Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения. Перечень объектов улично-дорожной сети Грибановского городского поселения представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Перечень объектов улично-дорожной сети Грибановского городского поселения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| пгт. Грибановский |  |  |
| 202-13551 ОП МП 002 | ул. Карла Маркса | 0,74 |
| 202-13551 ОП МП 003 | ул. Дубравная | 0,43 |
| 202-13551 ОП МП 004 | ул.40 лет октября | 1,25 |
| 202-13551 ОП МП 005 | ул. Фрунзе | 0,76 |
| 202-13551 ОП МП 006 | ул. Колхозная | 0,61 |
| 202-13551 ОП МП 007 | ул. Победы | 0,88 |
| 202-13551 ОП МП 008 | ул. Ленинградская | 0,75 |
| 202-13551 ОП МП 009 | ул. Пугачева | 0,94 |
| 202-13551 ОП МП 010 | ул. Интернациональная | 1,25 |
| 202-13551 ОП МП 011 | ул. Комарова | 0,64 |
| 202-13551 ОП МП 012 | ул. Кирова | 1,56 |
| 202-13551 ОП МП 013 | ул. Кавказская | 3,65 |
| 202-13551 ОП МП 014 | ул. Совхозная | 1,84 |
| 202-13551 ОП МП 015 | ул. Красная Тула | 0,7 |
| 202-13551 ОП МП 016 | ул. Ленинская | 2,43 |
| 202-13551 ОП МП 017 | ул. Юбилейная | 0,48 |
| 202-13551 ОП МП 018 | ул. Комсомольская | 0,31 |
| 202-13551 ОП МП 019 | ул. Центральная | 0,85 |
| 202-13551 ОП МП 020 | ул. Октябрьская | 0,96 |
| 202-13551 ОП МП 021 | ул. Матросова | 0,27 |
| 202-13551 ОП МП 022 | ул. Гайдара | 0,21 |
| 202-13551 ОП МП 023 | ул. Свободы | 2,27 |
| 202-13551 ОП МП 024 | ул. Сидорова | 1,67 |
| 202-13551 ОП МП 025 | ул. Северная | 0,35 |
| 202-13551 ОП МП 026 | ул. Молодежная | 0,45 |
| 202-13551 ОП МП 027 | ул. Тимирязева | 0,29 |
| 202-13551 ОП МП 028 | ул. Крестьянская | 0,46 |
| 202-13551 ОП МП 029 | ул. Чкалова | 0,9 |
| 202-13551 ОП МП 030 | ул. Красина | 0,59 |
| 202-13551 ОП МП 031 | ул. 60 лет Октября | 0,41 |
| 202-13551 ОП МП 032 | ул. Толстого | 1,06 |
| 202-13551 ОП МП 033 | ул. Пушкина | 1,0 |
| 202-13551 ОП МП 034 | ул. Гагарина | 1,21 |
| 202-13551 ОП МП 035 | ул. Садовая | 1,54 |
| 202-13551 ОП МП 036 | ул. Плехановская | 1,11 |
| 202-13551 ОП МП 037 | ул. Пирогова | 1,26 |
| 202-13551 ОП МП 038 | ул. Приовражная | 0,85 |
| 202-13551 ОП МП 039 | ул. Коммунальная | 0,51 |
| 202-13551 ОП МП 040 | ул. Пролетарская | 0,6 |
| 202-13551 ОП МП 041 | ул. Кононыхина | 1,26 |
| 202-13551 ОП МП 042 | ул. Никитинская | 1,34 |
| 202-13551 ОП МП 043 | ул. Народная | 1,82 |
| 202-13551 ОП МП 044 | ул. Красная Поляна | 2,15 |
| 202-13551 ОП МП 045 | ул. 50 лет Октября | 0,49 |
| 202-13551 ОП МП 046 | ул. Степана Разина | 0,54 |
| 202-13551 ОП МП 047 | ул. Строителей | 1,53 |
| 202-13551 ОП МП 048 | ул. Набережная | 0,75 |
| 202-13551 ОП МП 049 | ул. Красная Заря | 0,18 |
| 202-13551 ОП МП 050 | ул. Крым | 1,47 |
| 202-13551 ОП МП 051 | ул. Кошевого | 0,58 |
| 202-13551 ОП МП 052 | ул. Сахзаводская | 3,35 |
| 202-13551 ОП МП 053 | ул. Чайковского | 0,35 |
| 202-13551 ОП МП 054 | ул. Дружбы | 0,66 |
| 202-13551 ОП МП 055 | ул. Ломоносова | 0,91 |
| 202-13551 ОП МП 056 | ул. Лермонтова | 0,26 |
| 202-13551 ОП МП 057 | ул. Газовая | 0,69 |
| 202-13551 ОП МП 058 | ул. Южная | 0,56 |
| 202-13551 ОП МП 060 | ул. Гоголя | 1,85 |
| 202-13551 ОП МП 061 | ул. Железнодорожная | 2,07 |
| 202-13551 ОП МП 062 | ул. 70 лет Октября | 0,81 |
| 202-13551 ОП МП 063 | ул. Луговая | 0,68 |
| 202-13551 ОП МП 064 | ул. Достоевского | 0,08 |
| 202-13551 ОП МП 065 | ул. Революции | 2,1 |
| 202-13551 ОП МП 066 | ул. Новостроящаяся | 0,87 |
| 202-13551 ОП МП 067 | ул. Калинина | 0,88 |
| 202-13551 ОП МП 068 | ул. Мичурина | 1,48 |
| 202-13551 ОП МП 069 | ул. Московская | 1,56 |
| 202-13551 ОП МП 070 | ул. Машзаводская | 1,6 |
| 202-13551 ОП МП 071 | ул. Машиностроителей | 1,84 |
| 202-13551 ОП МП 072 | ул. Восточная | 0,8 |
| 202-13551 ОП МП 073 | ул. Прудовая | 2,04 |
| 202-13551 ОП МП 074 | ул. 40 лет Победы | 0,58 |
| 202-13551 ОП МП 075 | ул. Мира | 0,9 |
| 202-13551 ОП МП 076 | ул. Кооперативная | 0,79 |
| 202-13551 ОП МП 078 | ул. Есенина | 0,24 |
| 202-13551 ОП МП 079 | ул. Жукова | 0,23 |
| 202-13551 ОП МП 080 | ул. Ватутина | 0,24 |
| 202-13551 ОП МП 081 | ул. Королева | 0,23 |
| 202-13551 ОП МП 082 | ул. Суворова | 0,52 |
| 202-13551 ОП МП 083 | ул. Мебельная | 1,61 |
| 202-13551 ОП МП 084 | ул. Маяковского | 1,81 |
| 202-13551 ОП МП 085 | ул. Максима Горького | 0,72 |
| 202-13551 ОП МП 086 | ул. Савицкой | 0,88 |
| 202-13551 ОП МП 092 | ул. Кузнечная | 0,52 |
| 202-13551 ОП МП 093 | ул. Григорьевского | 1,05 |
| 202-13551 ОП МП 095 | ул. Линейная | 0,27 |
| 202-13551 ОП МП 096 | ул. Красный Мост | 0,59 |
| 202-13551 ОП МП 097 | ул. Ленинское отделение | 1,51 |
| 202-13551 ОП МП 099 | пер. Быковского | 0,72 |
| 202-13551 ОП МП 100 | пер. Ворошилова | 0,23 |
| 202-13551 ОП МП 101 | пер. Кольцова | 0,345 |
| 202-13551 ОП МП 102 | пер. Крылова | 0,41 |
| 202-13551 ОП МП 103 | пер. Шевцовой | 0,35 |
| 202-13551 ОП МП 120 | пер. Островского | 0,08 |
| 202-13551 ОП МП 105 | пер. Шолохова | 0,14 |
| 202-13551 ОП МП 106 | пер. Крупской | 0,24 |
| 202-13551 ОП МП 107 | пер. Мирный | 0,26 |
| 202-13551 ОП МП 108 | пер. Добролюбова | 0,15 |
| 202-13551 ОП МП 109 | пер. Космонавтов | 0,31 |
| 202-13551 ОП МП 110 | пер. Терешковой | 0,32 |
| 202-13551 ОП МП 111 | пер. Свердлова | 0,28 |
| 202-13551 ОП МП 112 | пер. Буденного | 0,19 |
| 202-13551 ОП МП 113 | пер. Рабочий | 0,18 |
| 202-13551 ОП МП 114 | пер. Авангардовский | 0,43 |
| 202-13551 ОП МП 115 | пер. Коммунаров | 0,2 |
| 202-13551 ОП МП 116 | пер. Первомайский | 0,35 |
| 202-13551 ОП МП 117 | пер. Титова | 0,21 |
| 202-13551 ОП МП 087 | ул. Неделина | 0,99 |
| 202-13551 ОП МП 088 | ул. Тургенева | 1,06 |
| 202-13551 ОП МП 089 | ул. Береговая | 1,72 |
| 202-13551 ОП МП 090 | ул. Чапаева | 1,43 |
| 202-13551 ОП МП 091 | ул. Некрасова | 1,52 |
| 202-13551 ОП МП 094 | ул. Чехова | 0,2 |
| пос. Телермановский |  |  |
| 202-13551 ОП МП 098 | ул. Корнаковского | 0,92 |
| 202-13551 ОП МП 118 | пер. Зеленый | 0,28 |
| 202-13551 ОП МП 119 | пер. Яблочный | 0,41 |
| 202-13551 ОП МП 122 | корд. Строянский | 7,32 |
| 202-13551 ОП МП 123 | корд. Красностолбский | 1,0 |

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения, внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

В населенных пунктах осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Специализированных велосипедных дорожек на территории Грибановского городского поселения нет. Интенсивность движения относительно низкая. Часть улиц нуждается в благоустройстве, укладке и ограничении асфальтобетонного полотна.

Проектом генерального плана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации Пр-2397 рекомендовано обеспечить население велосипедными дорожками и полосами велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий. Норматив обеспеченности велодорожками следует принимать в размере 60 м на человека в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Профили реконструируемых в связи с размещением пешеходных и велосипедных дорожек улиц и дорог представлены на рисунках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Рисунок 3.1

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3

Рисунок 3.4

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий);

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры на территории Грибановского городского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры (с изменениями)

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов водоснабжения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

На территории Грибановского городского поселения централизованное водоотведение имеется только в пгг. Грибановский, где протяженность главных коллекторов - 5 км, канализационных сетей – 0,1 км.

Таблица 2.14

Перечень объектов водоотведения

| Населенный пункт | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, ед. | Количество КНС, шт. | Установочная мощность, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Грибановский | 3 | 1 | 1080 |

Технические и технологические проблемы в системе:

- отсутствие у 70 % населения централизованной канализации,

- большой % износа канализационной сети.

В пос. Теллермановский централизованная канализация отсутствует. Население пользуется сливными ямами.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Отсутствие централизованной канализационной сети на территории населенных пунктов Грибановского городского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском поселении служат подземные воды. Глубина залегания подземных вод 20-50 м.

Централизованный водопровод в поселении имеется только в пгт. Грибановский. В пос. Теллермановский в качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы и скважины. Водоснабжение пгт. Грибановский осуществляется из 13 башен Рожновского мощностью 4,5 тыс. куб. м в сутки. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,07 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 70,0 литрам в сутки.

Качество питьевой воды коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Таблица 2.15

Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 20 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед. | ед. | 35 |
| Число насосных станций 1-го подъема, ед. | ед. | 1 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема, ед. | ед. | - |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. куб. м/сутки | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема подъема | тыс. куб. м/сутки | - |
| Протяженность водоводов, всего | км | 83,5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 83,5 |

Действующие сети водоснабжения морально и физически устарели. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Газоснабжение

На территории городского поселения располагаются централизованные и децентрализованные системы газоснабжения. Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории Грибановского городского поселения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». По территории проходят следующие газопроводы:

- газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 Мпа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа – 26,95 км;

- газопровод низкого давления – 11,69 км;

- газопровод среднего давления – 11,46 км;

- газопровод высокого давления – 1,95 км.

Таблица 2.16

Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 4689 |
| Количество негазифицированных жилых домов | ед. | 301 |
| Протяженность сети | км | 238,7 |

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории Грибановского городского поселения оказывает ГМУП «Тепловые Сети».

Теплоснабжение Грибановского городского поселения в настоящее время осуществляется от 11 котельных, которые отапливают объекты социальной инфраструктуры и многоквартирный сектор, отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных приборов (АОГВ). Котельные расположены в пгт. Грибановский: ул. Комарова, ул. Советская, ул. Машзаводская, ул. Гоголя, ул. Мебельная, ул. Сахзаводская. Протяженность тепловых сетей составляет 22,8 км. Системы теплоснабжения 2х и 4х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Прокладка трубопроводов выполнена в железо-бетонных каналах, подземная.

Таблица 2.17

Показатели системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 18,63 |
| Кол-во котельных | ед. | 11 |
| Количество котлов | ед. | 22 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22,8 |

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Грибановском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Грибановском городском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе:

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Грибановского городского поселения в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанцию ПС 110 кВ «Большая Грибановка», установленная мощность трансформаторов – 32 МВА. Населенные пункты в Грибановском городском поселении полностью электрифицированы.

Общая протяженность электрических сетей составляет 106,39 кВ, из которых:

- ЛЭП 110 кВ – 30,0 км;

- ЛЭП 10 кВ – 76,39 км.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления
Грибановского городского поселения

| Численность населения, чел |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| 14693 | 14989 | 9540,9 | 9733,12 | 44524,24 | 45421,21 |

Связь

На территории Грибановского городского поселения функционируют 4 отделения почтовой связи:

- ОПС № 397243 (пгт. Грибановский, Машзаводская улица, 22);

- ОПС № 397242 (пгт. Грибановский, Сахзаводская улица, 27);

- ОПС № 397241 (пгт. Грибановский, Московская улица, 62);

- ОПС № 397240 (пгт. Грибановский, Центральная улица, 8);

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Протяженность линий связи составляет 31926 м. Протяженность линейно-кабельного сооружения связи – 41954 км.

На территории Грибановского городского поселения располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн. В настоящее время организациям и населению Грибановского городского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- размещение автоматической телефонной станции;

- расширение зоны охвата мобильной связью;

- размещение телевизионного ретранслятора.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО с территории Грибановского городского поселения осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «Благоустройство».

Несанкционированная свалка, ранее располагавшаяся на территории Грибановского городского поселения на земельном участке с кадастровым номером 36:09:4200009:88, закрыта в соответствии с постановлением администрации Грибановского муниципального района № 538 от 28.10.2019 и рекультивирована.

2.1.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Грибановского городского поселения  на начало 2021 года составляет 366,1 тыс. кв.м, в том числе с процентом износа от 0 до 30% - 202,4 тыс. кв.м, с износом от 31% до 65% - 147,9 тыс. кв.м, с износом от 66% до 70% - 4,1 тыс. кв.м, с износом свыше 70% - 11,7 тыс. кв.м. Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 2,5 тыс. кв.м, общая площадь аварийного жилья – 2,09 тыс. кв.м.

Численность населения на территории Грибановского городского поселения на расчетный срок составит 14989 человек. Согласно Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года (закон Воронежской области от 20.12.2018 168-ОЗ) принят показатель жилищной обеспеченности 39 кв.м на 1 человека. Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2021 год на территории Грибановского городского поселения составляет 25,04 кв.м/чел, что в 1,56 раз ниже нормативного.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов жилищного фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд Грибановского городского поселения рекомендуется увеличить до 584,57 тыс. кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 39 кв.м общей площади на человека.

Помимо обеспеченности жилой площадью большое значение имеют показатели качественных характеристик жилья. По городскому поселению наблюдается удовлетворительный уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, средний уровень благоустройства существующего жилищного фонда (таблица 2.19).

Таблица 2.19

Оборудование (благоустройство) жилищного фонда

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | кв.м | 366100 |
| обеспечено водопроводом | кв.м | 193700 |
| в т.ч. централизованным | кв.м | 192100 |
| водоотведением (канализацией) | кв.м | 193700 |
| в т.ч. централизованным | кв.м | 192100 |
| отоплением | кв.м | 211700 |
| в т.ч. централизованным | кв.м | 190400 |
| горячим водоснабжением | кв.м | 193500 |
| в т.ч. централизованным | кв.м | 35900 |
| ваннами (душем) | кв.м | 193500 |
| газом сетевым | кв.м | 364700 |

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

- оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

- обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

- комплексное благоустройство жилых кварталов;

- проведение инвентаризации неиспользуемых своими владельцами земельных участков и выполнение проектов планировка на данные территории.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения (с изменениями)

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

ЗОУИТ на территории Грибановского городского поселения

| № п/п | Наименование ЗОУИТ | Наличие на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | - |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | + |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | + |
|  | Охранная зона железных дорог | + |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | + |
|  | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | + |
|  | Приаэродромная территория | + |
|  | Зона охраняемого объекта | - |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | + |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | + |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | + |
|  | Водоохранная зона | + |
|  | Прибрежная защитная полоса | + |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | - |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | + |
|  | Зоны затопления и подтопления | + |
|  | Санитарно-защитная зона | + |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | - |
|  | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | + |
|  | Рыбоохранная заповедная зона озера Байкал | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | - |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | - |
|  | Охранная зона тепловых сетей | - |

Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

-в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

-в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия получивших положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

На территории Грибановского городского поселения располагается 5 объектов культурного наследия:

4 объекта культурного наследия регионального значения;

1 объект культурного наследия федерального значения (объекты археологического наследия);

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Богоявления | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 07.12.2022 № 71-01-07/509 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь богоявления», расположенного по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, улица Центральная, 20» | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 10.09.2019 № 71-01-07/219 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» (далее – приказ от 10.09.2019 № 71-01-07/219) | Не установлена |
| 2. | Братская могила № 1161 | Не установлена | Установлена приказом от 10.09.2019 № 71-01-07/219 | Не установлена |
| 3. | Могила № 378 Рыбакова В.И. | Не установлена | Установлена приказом от 10.09.2019 № 71-01-07/219 | Не установлена |
| 4. | Братская могила № 3762 | Не установлена | Установлена приказом от 10.09.2019 № 71-01-07/219 | Не установлена |

1- пгт. Грибановский, ул. Центральная, 14 г

2- пгт. Грибановский, ул. Ленинская, 78 а

| №№ п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Одиночный курган 1 у пгт Грибановский | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.04.2021 №71-01-07/132 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области) | Не устанавливается* | Не устанавливается |

* в соответствии с п. 2 ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Установленные границы защитных зон ОКН отображены в графических материалах генерального плана в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

На территории поселения располагаются воинские захоронения:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Воинское захоронение №116 | Гражданская война |
|  | Воинское захоронение №378 | Великая Отечественная Война |
|  | Воинское захоронение №376 | Великая Отечественная Война |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно п. 10 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области располагаются следующие особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ):

| № п/п | Наименование ООПТ | Сведения о границах территории ООПТ | Сведения о границах охранной зоны ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Памятник природы областного значения «Аллея «Таежницы» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 02.02.2017 № 61 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Воронежской области» (далее - постановление от 02.02.2017 № 61) | Установлена указом Губернатора Воронежской области от 30.08.2022 № 146-у «Об установлении охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения» |
|  | Памятник природы областного значения «Питомцы столетий» | Установлена постановлением от 02.02.2017 № 61 | Не установлена |
|  | Особо охраняемая природная территория местного значения «Садово-парковый ландшафт» | Установлена постановлением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области от 14.08.2017 № 410 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения в Грибановском муниципальном районе Воронежской области» | Не установлена |

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- полоса отвода и охранная зона железной дороги, санитарно-защитная зона железной дороги;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги. Санитарно-защитная зона железной дороги

В настоящее время по территории Грибановского городского проходит двухпутный электрифицированный железнодорожный участок Иловля - Грязи-Воронежский - Поворино - Волгоград Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В границах городского поселения расположены железнодорожная станция Грибановка, а также остановочные пункты – 659 км, рзд. 667 км, 676 км.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 (в актуальной редакции) «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» устанавливаются ограничения использования земельных участков, расположенных в полосе отвода железной дороги.

Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта принимает решение об установлении границ охранной зоны в 2-месячный срок со дня подачи заинтересованной организацией:

а) заявления с описанием предполагаемых к установлению в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил запретов или ограничений;

б) описания местоположения границ охранной зоны, составляемого с учетом норм расчета охранных зон, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Решение Федерального агентства железнодорожного транспорта об установлении границ охранной зоны должно содержать установленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил запреты или ограничения. К решению прилагается описание местоположения границ охранной зоны.

Копия указанного решения направляется заинтересованной организации в недельный срок со дня его принятия.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.

Постановка земельных участков, расположенных в границах охранных зон, на государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению заинтересованной организации или уполномоченного ею лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Охранная зона объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» собственник объектов системы газоснабжения, расположенных в лесах, или уполномоченная им организация обязаны:

- содержать охранные зоны газопроводов в пожаробезопасном состоянии;

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах газопроводов и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.

При возникновении на объекте системы газоснабжения аварии, катастрофы организация - собственник такой системы или уполномоченная им эксплуатирующая организация имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств к месту аварии, катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного участка, по территории которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.

В целях безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения в соответствии с земельным законодательством устанавливаются охранные зоны газопроводов.

Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

По территории Грибановского городского поселения проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| №п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |

Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Грибановского городского поселения, внесены в ЕГРН.

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Охранные зоны магистрального аммиакопровода.

В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака разработаны на основании Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 № 234 и Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов« - магистральный аммиакопровод представляет собой единый технологический комплекс, предназначенный для транспортировки жидкого аммиака от поставщиков в районы или места потребления. По территории Грибановского городского поселения проходит магистральный аммиакопровод «Тольятти – Одесса», охранная зона от которого – на землях сельскохозяйственного назначения по 25 м от оси трубопровода в каждую сторону, при пересечении водных препятствий по 100-300 м с каждой стороны. Так же устанавливается буферная зона вдоль трассы магистрального аммиакопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083.

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

По территории Грибановского городского поселения проходят газопроводы-отводы «к пгт Грибановский», «к р.ц. Терновка».

Сведения о границах охранных зон газопровода-отвода внесены в ЕГРН.

Сведения о границах зон минимальных расстоянии от оси газопровода-отвода до промышленных предприятий, зданий и сооружений внесены в ЕГРН.

В границах Грибановского городского поселения располагаются ГРС «Грибановский». Сведения о границах охранной зоны ГРС внесены в ЕГРН.

Сведения о границах зон минимальных расстоянии от ГРС до промышленных предприятий, зданий и сооружений внесены в ЕГРН.

В графических материалах генерального плана охранные зоны и зоны минимальных расстоянии от оси газопровода-отвода до промышленных предприятий, зданий и сооружений отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- тепличные комбинаты и хозяйства;

- птицефабрики;

- молокозаводы;

- карьеры разработки полезных ископаемых;

- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;

- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);

- жилые здания 3-этажные и выше;

- железнодорожные станции;

- аэропорты;

- морские и речные порты и пристани;

- гидроэлектростанции;

- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;

- очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;

- автозаправочные станции;

- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».

Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газопровод-отвод «к пгт Грибановский», Ду= 426 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.421 |
|  |  | Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 150 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.1636 |
|  | Газопровод-отвод к р.ц. Терновка Ду= 325 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.422 |
|  |  | Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 150 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.1637 |
|  | ГРС «Грибановский» | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.129 |
|  |  | Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 100 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» Сведения внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:09-6.1636 |

В соответствии с п.8.2.6. СП 36.13330.2012 здания и сооружения, не относящиеся к объектам транспорта газа, необходимо размещать на расстоянии не менее 300 м от продувочных свечей.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 (ред. от 15.01.2019) «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Грибановского городского поселения отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

На территории Грибановского городского поселения имеются ЛЭП 10кВ, ЛЭП 110 кВ.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для обратного или нулевого уклона;

- 40 метров для уклона до трех градусов;

- 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По территории Грибановского городского поселения проходят русла крупных рек: Сухой Карачан (овр. Симкин), Ворона, Хопёр.

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| река Сухой Карачан (овр. Симкин) | 40,2 | 200 (36:00-6.643) * | 200 (36:00-6.644) * | 20 |
| река Ворона | 454,0 | 200 (36:00-6.633) * | 200 (36:00-6.636) * | 20 |
| река Хопёр | 979,0 | 40 (36:00-6.342) * | 200 (36:00-6.344) * | 20 (36:00-6.349) * |

* Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер)

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Водопроводные сооружения должны ограждаться.

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне поселений и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с муниципальным паспортом на территории Грибановского городского поселения имеется 13 артезианских скважин для хозяйственного питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны от указанных объектов на момент разработки генерального плана не установлены, и сведения об их границах не внесены в ЕГРН. В связи с этим, в графических материалах генерального плана отображена нормативная граница 1-го пояса ЗСО на расстоянии не менее 50 м.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360, «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, когда территории затапливаются при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчётной обеспеченности;

- естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемым при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков расчётной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых от 0,3 м и менее до 3 м (три границы) обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ  № 360 зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах ЕГРН. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из ЕГРН.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Правовой режим зон затопления, подтопления:

Согласно п. 3 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита (п. 4 ст. 67.1 ВК РФ).

В соответствии  с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности не зафиксирована в Грибановском городском поселении.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п. 7 Правил в срок не более 1 года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или изменённой исходя из расчётных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок большинства предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Грибановского городского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - объекты размещения твердых коммунальных отходов, кладбища, скотомогильники.

Кладбища

На территории Грибановского городского поселения расположено 3 кладбища.

По данным ЕГРН на территории Грибановского городского поселения, санитарно-защитные зоны от границ земельных участков, на которых расположены кладбища, не установлены. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Объекты размещения отходов, места (площадки) накопления ТКО

Объекты размещения отходов на территории поселения отсутствуют.

Места размещения биологических отходов

На территории Грибановского городского поселения места размещения биологических отходов отсутствуют.

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, пунктов государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» определяет порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов).

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в ЕГРН, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в ЕГРН, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в ЕГРН, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в ЕГРН, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пунктов:

- запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов;

- на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

Сведения об охранных зонах пунктов, расположенных на территории Грибановского городского поселения внесены в ЕГРН.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Порядок установления, изменения и прекращения существования охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности (далее соответственно - стационарные пункты наблюдений, охранная зона), определяется «Положением Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления совета министров СССР от 06.01.1983 г. № 19» (далее – Положение).

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-щей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого - разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков. Соблюдение установленных в границах охранных зон ограничений является обязательным при использовании земельных участков и водных объектов.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений. Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона гидрологического поста I разряда Борисоглебск – река Ворона, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 36:09:4304001:200 установлена в соответствии с Постановлением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области № 418 от 11.09. 2020 г. «Об установлении охранной зоны гидрологического поста I разряда Борисоглебск - р. Ворона» и составляет 200 м от границ земельного участка (36:09-6.437).

Сведения о границах охранной зоны стационарного пункта наблюдений внесены в ЕГРН.

Зона охраняемого объекта и зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны определяется «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (далее – Положение).

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков. В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта;

Зона охраняемого военного объекта - территория, в границах которой ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта;

Охранная зона военного объекта - территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта;

Внешний периметр военного объекта - граница земельного участка, занимаемого военным объектом, используемого федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба;

Специальная зона - территория вокруг военного объекта, в границах которой с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц.

В случае если земельный участок, занимаемый военным объектом и используемый федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба, не поставлен на государственный кадастровый учет, внешний периметр военного объекта образуется прямыми линиями, соединяющими характерные точки внешних границ контуров зданий, строений и сооружений военного объекта, строительство которых не завершено, таким образом, чтобы все здания, строения и сооружения военного объекта располагались в границах единой территории.

Целями установления запретных зон являются:

- обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

- безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

- недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

- защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них.

Целями установления специальных зон являются:

- обеспечение безопасности государства, сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и противодействие иностранным техническим разведкам;

- обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности эксплуатации военных объектов.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны.

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

- на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

- на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.

Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением внешних границ ранее установленных специальных зон.

На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:

- проживание и (или) нахождение физических лиц;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим Положением;

- размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок авто-транспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект.

В зависимости от местных условий и специфики военного объекта, для обеспечения функционирования которого устанавливается запретная зона, федеральным органом исполни-тельной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект, могут устанавливаться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими проведение государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, ограничения на транзитный проезд, заход судов, пролет самолетов, рыболовство, охоту и купание в водоемах. Отчуждение объектов недвижимого имущества, расположенных на территории запретной зоны, специальной зоны и создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности, находящегося на нем имущества, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Нормы, предусмотренные Положением, применяются со дня внесения сведений о границах запретной зоны, специальной зоны в государственный кадастр недвижимости.

Размеры запретных и специальных зон, установленных на территории Грибановского городского поселения в соответствии с Положением

| № п/п | Название объекта | Запретная зона военного объекта | Охранная зона военного объекта | Зона охраняемого военного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брянское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | (Реестровый номер 36:09-6.61) | не установлена | не установлена |
| 2 | Площадка №1 войсковой части 14254 | не установлена | Охранная зона военного объекта на расстоянии 100м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1190) | Зона охраняемого военного объекта на расстоянии 2000 м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1193) |
| 3 | Площадка №2 войсковой части 14254 | не установлена | Охранная зона военного объекта на расстоянии 100м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1191) | не установлена |
| 4 | Площадка №3 войсковой части 14254 | не установлена | Охранная зона военного объекта на расстоянии 100м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1192) | не установлена |
| 5 | Площадка №4 войсковой части 14254 | Запретная зона военного объекта на расстоянии 3000м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1188) | Охранная зона военного объекта на расстоянии 400м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1187) | Зона охраняемого военного объекта на расстоянии 2000м от внешнего ограждения площадки (Реестровый номер 36:09-6.1189) |

Объекты специального назначения

Погребение тел, умерших в Грибановском городском поселении осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. Объекты специального назначения Грибановского городского поселения Грибановского района Воронежской области представлены в таблице 2.24.

Таблица 2.24

Объекты специального назначения Грибановского городского поселения Грибановского района Воронежской области

| № | Наименование | Местоположение, ЗУ | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | ЗУ 36:09:0102001:166, пгт Грибановский, восточная часть кадастрового квартала 36:09:0102001 | 5,81 |
| 2 | Кладбище | пгт Грибановский, юго-западная часть кадастрового квартала 36:09:0102004 | 4,91 |
| 3 | Кладбище | В 500 м южнее пгт Грибановский, район Маяк | 0,21 |

Места вывоза биологических отходов

В соответствии с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утверждённых приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 биологические отходы должны быть вывезены для переработки на ветсанутильзавод или утилизированы путём сжигания. На территории Грибановского городского поселения отсутствуют места размещения биологических отходов (трупов животных). Свободные территории для размещения скотомогильников отсутствуют. Строительство новых скотомогильников настоящим проектом не предусматриваются.

2.3 Выводы

1. Территория городского поселения состоит из 2 населенных пунктов. Основная часть населения проживает в административном центре поселения – пгг. Грибановский.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в пгг. Грибановский, основной экономический потенциал представлен ООО «Грибановский сахарный завод», ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «Воронежсахар», ООО «Грибановский хлебозавод».

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в пгт. Грибановский, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры федерального, регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения городского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети на территории Грибановского городского поселения  не соответствует современным требованиям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения (с изменениями)

На территории Грибановского городского поселения планируются размещение и реконструкция следующих объектов местного значения поселения:

- Размещение очистных сооружений (КОС), максимальная мощность 2500 м3/сут, северная часть пгт. Грибановский;

- Размещение канализации напорной протяженностью 1024 м, пгт. Грибановский;

- Реконструкция водопровода протяженностью 6300 м, пгт. Грибановский;

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень инженерной инфраструктуры, сохранить численность постоянного населения Грибановского городского поселения за счет повышения удовлетворенности жителей.

Таблица 3.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| Номер объекта | Код объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Срок реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602041402 | Канализация напорная | Канализация напорная | Протяженность 1024 м | пгт. Грибановский | Планируемый к размещению | – | 1 очередь | Охранная зона 5 м |
| 2 | 602041202 | Водопровод | Водопровод | Протяженность 6300 км | пгт. Грибановский | Планируемый к размещению | – | 1 очередь | ЗСО 5 м |
| 3 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Максимальная мощность 2500 м3/сут | Северная часть пгт. Грибановский | Планируемый к размещению | Зона инженерной инфраструктуры | 1 очередь | СЗЗ 20 м |

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения (с изменениями)

На территорию Грибановского городского поселения распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Кроме того, на территорию Грибановского городского поселения распространяется действие документов территориального планирования Воронежской области:

- схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 25 декабря 2019 года N 1298 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 05.03.2009 N 158».

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Реквизиты документов территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602030301 | Автомобильные дороги федерального значения | Автомобильная дорога Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань | Протяженность 32 790 м | Грибановское городское поселение | Планируемый к реконструкции | - | Размеры придорожной полосы определяются на этапе разработки проектной документации | до 2030 | Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (ред. от 10.04.2023) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» |
| 2 | 602030301 | Автомобильные дороги федерального значения | Автомобильная дорога Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444 + 000 - км 459 + 600 | Протяженность 8000 м | Грибановское городское поселение | Планируемый к размещению | - | Размеры придорожной полосы определяются на этапе разработки проектной документации | до 2025 | Распоряжение Федерального дорожного агентства от 21.03.2014 № 457-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444 + 000 - км 459 + 600, Воронежская область» |
| 3 | 6020316022 | Транспортная развязка в разных уровнях | Автомобильная дорога Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444 + 000 - км 459 + 600 | Количество уровней -2 | Грибановское городское поселение | Планируемый к размещению | Зона транспортной инфраструктуры | Размеры придорожной полосы определяются на этапе разработки проектной документации | до 2025 | Распоряжение Федерального дорожного агентства от 21.03.2014 № 457-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444 + 000 - км 459 + 600, Воронежская область» |

Таблица 4.2

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Реквизиты документов территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602040601 | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Закольцовка ГРС Грибановский и ГРС Малая Грибановка Грибановского муниципального района Воронежской области | Протяженность 5000 м | Грибановское городское поселение | Планируемый к размещению | - | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 878 | до 2024 | Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию Грибановского городского поселения распространяет действие документ территориального планирования Грибановского района Воронежской области:

- Схема территориального планирования Грибановского района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 06.09.2012 г. № 70.

Указанными документами территориального планирования Грибановского муниципального района на территории Грибановского городского поселения не запланировано размещение объектов местного значения района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Грибановского городского поселения.

6.1 Общие положения

6.1.1 Краткое описание территории

Грибановское городское поселение является административным центром Грибановского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Воронежской области, на расстоянии 200 км от г. Воронежа. На севере Грибановское городское поселение граничит с Малогрибановским сельским поселением, Терновским районом, на западе - с Кирсановским сельским поселением, на юго-западе – с Верхнекарачанским сельским поселением, на юго-востоке – с Борисоглебским городским округом.

6.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Грибановское городское поселение по климатическому районированию относится к Восточному лесостепному району. Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,6ºС. Наиболее холодными месяцами являются январь, февраль (-10-9,7ºС), наиболее теплыми – июль (21,1ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода в году 146 дней. Годовое количество осадков составляет в среднем 479 мм.

Максимальная глубина промерзания грунта 1,4 м.

Максимальна высота снежного покрова 55 см.

Направление господствующих ветров: юго-западное и юго-восточное.

Таблица 6.1

Направление ветра

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 10,3 | 12,7 | 8,7 | 16,7 | 15 | 17,7 | 9,3 | 8,3 |
| Лето | 17 | 15,3 | 7,7 | 9,7 | 6,3 | 14 | 12 | 14,7 |
| Год | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Гидрография

Территория Грибановского городского поселения расположена на левобережье Дона, относится к бассейну р. Дон. По территории городского поселения протекают реки: Ворона, Сухой Карачан, располагаются овраги: Морозиха, Ближний Крутой, Симкин.

Питание рек - смешанное с преобладанием снегового. Основной объем воды, около 50% годового стока, поступает весной во время таяния снега. Весеннее половодье проходит с апреля по май. Средняя продолжительность половодья 54 дня. Летне-осенняя межень наступает в июне и заканчивается в сентябре, ее продолжительность составляет 130 - 140 суток. Межень прерывается 2-3 дождевыми паводками. Осенью наблюдаются дождевые паводки. Замерзают реки в ноябре-декабре, иногда даже в марте. Преобладающая толщина льда 30 см, наибольшая 60 см.

Весеннее половодье на водотоках обычно проходит в апреле-мае. Подъем уровня начинается в конце марта, пик половодья проходит в конце первой декады апреля. Заканчивается половодье в середине мая.

Пруды используются для отдыха на воде, рыборазведения, орошения.

Рельеф

Территория Грибановского городского поселения расположена на Окско-Донской равнине, в восточной части южного Битюго-Хоперского района типичной лесостепи, которая представляет собой слабо расчлененную пониженную моренную равнину. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 50-60 м.

В пределах Окско-Донской равнины имеют развитие современные экзодинамические процессы (овражный врез, боковой подмыв, оползни, осыпи).

На территории Грибановского городского поселения различаются два типа местности плакорный и склоновый.

Плакорный тип местности характеризуется плоскими и полого-волнистыми водораздельными равнинами, без заметных признаков эродированности, характерными урочищами: степными западинами, ложбинами стока в верховьях балок.

Склоновый (приречной) тип местности характеризуется наклонными (свыше 3°) поверхностями с пересеченным рельефом, смытыми почвами и повышенной лесистостью. Характерные урочища: овраги, балки, стенки, байрачные дубравы и нагорные березняки.

Поскольку процессы эрозии в значительной степени имеют место на территории городского поселения, необходимо соблюдать весь комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, широко применять инженерные сооружения, посадку полезащитных водорегулирующих лесных полос, илофильтров в устьях балок и оврагов, оставление водоохранной зоны - залуженной полосы вдоль русл рек и др.

6.1.3 Инженерное обеспечение территории

Водоотведение

На территории Грибановского городского поселения централизованное водоотведение имеется только в пгг. Грибановский, где протяженность главных коллекторов - 5 км, канализационных сетей – 0,1 км.

Таблица 6.2

Перечень объектов водоотведения

| Населенный пункт | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, ед. | Количество КНС, шт. | Установочная мощность, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Грибановский | 3 | 1 | 1080 |

Технические и технологические проблемы в системе:

- отсутствие у 70 % населения централизованной канализации,

- большой % износа канализационной сети.

В пос. Теллермановский централизованная канализация отсутствует. Население пользуется сливными ямами.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Отсутствие централизованной канализационной сети на территории населенных пунктов Грибановского городского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском поселении служат подземные воды. Глубина залегания подземных вод 20-50 м.

Централизованный водопровод в поселении имеется только в пгт. Грибановский. В пос. Теллермановский в качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы и скважины. Водоснабжение пгт. Грибановский осуществляется из 13 башен Рожновского мощностью 4,5 тыс. куб. м в сутки. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,07 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 70,0 литрам в сутки.

Качество питьевой воды коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Таблица 6.3

Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 20 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед. | ед. | 35 |
| Число насосных станций 1-го подъема, ед. | ед. | 1 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема, ед. | ед. | - |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. куб. м/сутки | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема подъема | тыс. куб. м/сутки | - |
| Протяженность водоводов, всего | км | 83,5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 83,5 |

Действующие сети водоснабжения морально и физически устарели. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Газоснабжение

На территории городского поселения располагаются централизованные и децентрализованные системы газоснабжения. Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории Грибановского городского поселения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». По территории проходят следующие газопроводы:

- газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 Мпа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа – 26,95 км;

- газопровод низкого давления – 11,69 км;

- газопровод среднего давления – 11,46 км;

- газопровод высокого давления – 1,95 км.

Таблица 6.4

Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 4689 |
| Количество негазифицированных жилых домов | ед. | 301 |
| Протяженность сети | км | 238,7 |

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории Грибановского городского поселения оказывает ГМУП «Тепловые Сети».

Теплоснабжение Грибановского городского поселения в настоящее время осуществляется от 11 котельных, которые отапливают объекты социальной инфраструктуры и многоквартирный сектор, отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных приборов (АОГВ). Котельные расположены в пгт. Грибановский: ул. Комарова, ул. Советская, ул. Машзаводская, ул. Гоголя, ул. Мебельная, ул. Сахзаводская. Протяженность тепловых сетей составляет 22,8 км. Системы теплоснабжения 2х и 4х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Прокладка трубопроводов выполнена в железо-бетонных каналах, подземная.

Таблица 6.5

Показатели системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 18,63 |
| Кол-во котельных | ед. | 11 |
| Количество котлов | ед. | 22 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22,8 |

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Грибановском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Грибановском городском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе:

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Грибановского городского поселения в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанцию ПС 110 кВ «Большая Грибановка», установленная мощность трансформаторов – 32 МВА. Населенные пункты в Грибановском городском поселении полностью электрифицированы.

Общая протяженность электрических сетей составляет 106,39 кВ, из которых:

- ЛЭП 110 кВ – 30,0 км;

- ЛЭП 10 кВ – 76,39 км.

6.1.4 Анализ использования территорий поселения

Грибановское городское поселение является административным центром Грибановского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Воронежской области, на расстоянии 200 км от г. Воронежа. На севере Грибановское городское поселение граничит с Малогрибановским сельским поселением, Терновским районом, на западе - с Кирсановским сельским поселением, на юго-западе – с Верхнекарачанским сельским поселением, на юго-востоке – с Борисоглебским городским округом.

Грибановское муниципальное образование, наделено статусом городского поселения в соответствии с Законом Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входят следующие населенные пункты:

- пгт. Грибановский;

- пос. Теллермановский.

Административным центром городского поселения является населённый пункт — поселок городского типа Грибановский.

Общая площадь городского поселения в административных границах составляет 26246,74 га.

По группе Грибановское городское поселение – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

6.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

6.2.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Проектируемый объект градостроительной деятельности располагается на некатегорированной территории вне зон опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

Численность населения на расчетный срок в военное и мирное время составит 14989 человека.

6.2.2 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Грибановского городского поселения эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходят автодороги федерального, регионального и межмуниципального значения. Основу экономической базы городского поселения составляет промышленное производство, представленное рядом легкой и пищевой промышленности.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество – это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие, которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Химические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

- формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Радиационные факторы:

- образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

- формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов.

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

На территории Грибановского городского поселения имеются взрыво- и пожароопасные объекты, возможные аварии на которых носят в основном объектовый и местный характер. Последствия возможных ЧС на взрыво- и пожароопасных объектах в Грибановском городском поселении представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Последствия возможных ЧС на взрыво - и пожароопасном объекте на территории Грибановского городского поселения

| № п/п | Месторождение, наименование взрывоопасного объекта | Размер зоны вероятной ЧС, м | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, человек | Социально-экономические последствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | возможное число пострадавших, человек | возможный ущерб (млн. руб.) |
| 1 | Котельная (11 ед.) | 100 | - | - | - |

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании следующих общих требований:

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;

- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

- осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;

- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;

- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение безопасности гидротехнических сооружений ниже допустимого уровня.

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте

Основным видом транспорта в Грибановском городском поселении является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт

По территории Грибановского городского поселения проходят автомобильные дороги федерального, межмуниципального и регионального значения (таблица 6.7), которые могут представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Таблица 6.7

Перечень автомобильных дорог федерального значения
Грибановского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Категория | Размер зоны вероятной ЧС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-298 Курск – Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» | 00 ОП ФЗ Р-298 (Е38, АН61, СНГ) А-144 | федеральное | I-II | 300 |
| Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань | 00 ОП ФЗ Р-22 (Е38, Е40, Е119, АН8, АН61, АН70, СНГ) М-6 | федеральное | I-II | 300 |

Таблица 6.8

Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог
Грибановского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Категория | Размер зоны вероятной ЧС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М «Каспий» - п. Теллермановский | 20 ОП РЗ Н 22-9 | региональное | IV | 200 |
| «Курск – Борисоглебск» - Грибановский - Посевкино - гр. Тамбовской обл. | 20 ОП РЗ К 28-9 | региональное | III- IV | 200 |
| «Курск – Борисоглебск» - рп Грибановский | 20 ОП РЗ Н 11-9 | региональное | III | 200 |

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры городского поселения, при авариях, на которых возможны человеческие жертвы, полное уничтожение транспортных средств и перевозимого груза.

Сценарий №1. Разрушение автоцистерны с СУГ; образование разлива СУГ на месте аварии; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий №2. Разрушение автоцистерны с бензином; образование разлива бензина на месте аварии; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий №3. Разрушение единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле, пожар; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону городского поселения; химическое заражение; интоксикация обслуживающего персонала и населения.

Сценарий №4. Разрушение автоцистерны V=8,0 м3 (6,2 т) с аммиаком; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону городского поселения; химическое заражение; интоксикация персонала и населения.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №304 от 12.08.2020), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Железнодорожный транспорт

Через территорию Грибановского городского поселения проходит железнодорожная магистраль ОАО «Российские железные дороги» Юго-Восточная. Общая протяженность железнодорожных линий составляет 26,83 км.

На территории Грибановского городского поселения расположен железнодорожный вокзал на станции «Грибановка», по адресу: пгт. Грибановский, ул. Линейная, 1.

Одними из основных факторов, способствующих возникновению опасности на железнодорожном транспорте, являются движущиеся объекты (железнодорожные составы, локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины), наличие высокого напряжения электрического тока, поэтому в производственной деятельности железнодорожного транспорта не исключается вероятность наступления негативного события: травмы, заболевания, инвалидности, ущерб здоровью.

Отсюда и исходят производственные риски: опасное воздействие движущихся механизмов, предметов, деталей и т.п.; наезды подвижного состава на человека, находящегося на путях; падение пострадавшего с высоты при ремонте троллейных линий; поражение электрическим током. Специфика рисков на железнодорожном транспорте - это тяжелые последствия, частота смертельных исходов, а также зачастую невозможность оказания скорой медицинской помощи.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС, представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.9

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Таблица 6.10

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 6.11

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 6.12

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином.

Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 6.13

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д. цистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

При возможном риске для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на водном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных Кодексом внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 N 24-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года).

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Через территорию Грибановского городского поселения проходит железнодорожная магистраль ОАО «Российские железные дороги» Юго-Восточная.

Одними из основных факторов, способствующих возникновению опасности на железнодорожном транспорте, являются движущиеся объекты (железнодорожные составы, локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины), наличие высокого напряжения электрического тока, поэтому в производственной деятельности железнодорожного транспорта не исключается вероятность наступления негативного события: травмы, заболевания, инвалидности, ущерб здоровью.

Отсюда и исходят производственные риски: опасное воздействие движущихся механизмов, предметов, деталей и т.п.; наезды подвижного состава на человека, находящегося на путях; падение пострадавшего с высоты при ремонте троллейных линий; поражение электрическим током. Специфика рисков на железнодорожном транспорте — это тяжелые последствия, частота смертельных исходов, а также зачастую невозможность оказания скорой медицинской помощи.

При возникновении аварийных ситуаций на железнодорожных путях в зоне действия поражающих факторов ЧС может оказаться население Грибановского городского поселения. Также возможно повреждение инфраструктуры.

Сценарий № 1. Разрушение железнодорожной цистерны с ЛВЖ на железной дороге; образование разлива ЛВЖ на месте аварии; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий № 2. Разрушение железнодорожной цистерны с СУГ на железной дороге; образование разлива СУГ на месте аварии; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий № 3. Разрушение железнодорожной цистерны 43,7м3/67,87 т с хлором на железной дороге, пожар; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону Грибановского городского поселения; химическое заражение; интоксикация обслуживающего персонала и населения.

Сценарий № 4. Разрушение железнодорожной цистерны 71,725/55,3 м3/т с аммиаком на железной дороге; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону Грибановского городского поселения; химическое заражение; интоксикация персонала и населения.

Для минимизации ущерба в случае аварии на железнодорожном транспорте необходимо соблюдение требований, установленных:

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2020 №9 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.200 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- СП 237.1326000.2015. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

По территории Грибановского городского поселения следующие объекты трубопроводного транспорта:

- Газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 Мпа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа – 26,95 км.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2).

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. По своей специфике газопроводы и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

Для определения оперативного прогнозирования и размеров зон действия основных поражающих факторов при возможных авариях на магистральных газопроводах, проходящих по территории Грибановского муниципального района, использовалась методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

В зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления – от 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.

Расчеты для магистральных газопроводов проводились применительно к следующим характеристикам газопровода (для максимальных значений параметров):

- рабочее давление газа Рг=5,5 МПа;

- диаметр газопровода Ду 1220 мм;

- максимально возможная температура транспортируемого газа Т = 150С.

Расчеты показывают, что при аварийных ситуациях со взрывом природного газа для магистрального газопровода максимальное избыточное давление воздушной ударной волны составит 20,66 кПа.

Возможные последствия воздействия на человека воздушной ударной волны взрыва в открытом или закрытом пространстве (детерминированный критерий поражения ударной волной) приведены в таблице 6.14.

Таблица 6.14

Возможные последствия воздействия воздушной ударной волны на человека

| Последствия воздействия ударной волны | Избыточное давление Δp, кПа |
| --- | --- |
| в зданиях: |  |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, погибнут в результате прямого поражения ударной волны, под развалинами зданий или вследствие удара о твердые предметы | 190 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат серьезные повреждения в результате действия взрывной волны либо при обрушении здания или перемещении тела взрывной волной | 69-76 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны либо будут поражены осколками и развалинами здания | 55 |
| Обслуживающий персонал получит серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Вероятность разрыва барабанных перепонок – 10% | 24 |
| Возможны временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела. Летальный исход или серьезные повреждения от прямого воздействия взрывной волны маловероятны. | 16 |
| Отсутствие летального исхода или серьезных повреждений. Возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен здания | 5,9-8,3 |
| Порог выживания незащищенных людей (при меньших значениях смертельные поражения людей маловероятны) | 65,9 |
| на открытой местности: |  |
| Смертельные травмы | 100 |
| Тяжелые травмы (контузии) | 60-100 |
| Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясения мозга) | 40-60 |
| Легкие поражения (ушибы, потеря слуха) | 10-40 |
| Безопасно | менее 5 |

Таким образом, результаты расчетов показывают, что возникающая при разрушениях магистральных газопроводов и взрывах ГВС ударная волна не представляет прямой угрозы для жизни человека, оказавшегося даже в непосредственной близости (>30 м) от центра разрыва, и не способна вызвать какие-либо повреждения зданий и сооружений, расположенных за пределами соответствующих нормативных разрывов.

При разгерметизации подземных участков магистральных газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ).

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Степень аварийности на магистральном газопроводе принимается равной 3×10-4 1/(км×год).

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоноситель, недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 6.15

Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ

| Наименование подразделения | Место дислокации | Пожарная техника |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная | Специальная |
| ПСЧ № 38 ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области» | Грибановский район, пгт. Грибановский, улица Комарова, 9 | 5 объектов | – |
| ОГИБДД ОМВД РФ по Грибановскому району Воронежской области | Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Комарова, 7 | – | – |
| Аварийно-спасательное формирование на базе БУЗ ВО «Грибановская районная больница» | Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Пирогова,16 | 6 объектов | – |

6.2.3 Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Грибановского городского поселения относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Грибановского городского поселения  относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Риск возникновения природных пожаров:

Исходя из статистики пожаров на территории городского поселения следует, что вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами незначительна.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных природных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). В соответствии с паспортом безопасности Грибановского района Воронежской области к ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться:

- ПСЧ № 38 ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области»;

- ОГИБДД ОМВД РФ по Грибановскому району Воронежской области;

- Аварийно-спасательное формирование на базе БУЗ ВО «Грибановская районная больница».

Лесные и торфяные пожары. Лесистость Грибановского городского поселения значительная, в юго-восточной части поселения находятся участки Теллермановского леса. Наличие лесопокрытых площадей на территории поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Грибановского городского поселения для организации строительства является в средней степени благоприятной.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории Грибановского городского поселения  незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. В Грибановском городском поселении в зону затопления паводковыми водами попадает пгт. Грибановский.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены по СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95».

Таблица 6.16

Категории опасности природных процессов

| Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чрезвычайно опасные катастрофические | Весьма опасные |  | Опасные | Умеренно опасные |
| Оползни |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 30 | 11-30 |  | 1-10 | 01-1 |
| Площадь разового проявления на одном участке, кв. км | 1 - 2 | 1 - 0,5 |  | 0,01 - 0,5 | Менее 0,01 |
| Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. куб. м | 10 - 20 | 5 - 10 |  | 0,001 - 5 | До 0,001 |
| Скорость смещения | До 5 м/c | До 2 м/c |  | 1 - 2 м/c (1-10 м/cут) | 1 - 5 м/cут (5-10м/мес) |
| Повторяемость, ед. в год | 0,01 - 0,1 | 0,1-0,25 |  | 0,25-0,75 | 1 |
| Сели |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 50 | 10 - 50 |  | 5 - 10 | Менее 5 |
| Площадь проявления на одном участке, кв. км | До 5 | До 3 |  | До 1 | Менее 1 |
| Объем единовременного выноса, млн. куб. м | До 5 -10 | До 1 - 3 |  | До 0,5 -1 | 0,1 |
| Скорость движения, м/c | До 40 | До 30 |  | До 20 | 10 |
| Повторяемость, ед. в год | До 0,01 | 0,03 -0,1 |  | 0,1 - 0,2 | До 1 |
| Лавины |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 50 | 30 - 50 |  | 10 - 30 | Менее 10 |
| Площадь проявления, кв. км | Более 5000 | 2500 -5000 |  | 1000-2500 | Менее 100 |
| Объем единовременного выноса, млн. куб. м | 3 - 4 | До 1 |  | До 0,5 | Менее 0,1 |
| Продолжительность, c | 10-100 | 20 - 50 |  | 30 - 40 | До 20 |
| Повторяемость, ед. в год | Менее 0,02 | 0,03-0,05 |  | 0,2 -0,5 | До 1 |
| Землетрясения |  |  |  |  |  |
| Интенсивность, баллы | Более 9 | 8 - 9 |  | 6 - 7 | Менее 6 |
| Абразия и термоабразия |  |  |  |  |  |
| Средняя скорость отступания береговой линии, м/год: |  | - |  |  |  |
| пределы изменения | - | 1 - 15 |  | 0,4 - 3,8 | 0,05-1,8 |
| средние значения | - | Более 2 |  | 2 - 0,5 | Менее 0,5 |
| Переработка берегов водохранилищ |  |  |  |  |  |
| Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год: | - |  | - | - | - |
| первая | - |  | Более 3 | 3-1 | Менее 1 |
| вторая | - |  | 1,5 | 1,5-0,9 | Менее 0,9 |
| Карст |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  | 5- 80 | 5 - 100 | До 5 |
| Частота провалов земной поверхности, число случаев в год | - |  | 0,1 и более | До 0,1 | До 0,01 |
| Средний диаметр провалов, м | - |  | 20 и более | До 20 | До 20 |
| Общее оседание территории | - |  | От незначительных до нескольких мм /год | Незначительно | Незначительно |
| Суффозия |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  | Более 10 | 2-90 | Менее 20 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км | - |  | До 10 | До 5 | До 1 |
| Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м | - |  | До 30 | До 10 | До 1 |
| Продолжительность проявления процесса, сутки | - |  | До 3 | 0,1-30 | Более 10 |
| Скорость развития процесса, сутки | - |  | Более 10 | Более 0,1 | Более 0,01 |
| Просадочность лессовых пород |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 60-70 |  | 50-60 | 30-40 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км | - | До 2,5 |  | До 2,5 | До 0,25 |
| Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м | - | До 100 |  | До 50 | До 25 |
| Продолжительность проявления процесса, сутки | - | 2-40 |  | 25-400 | Более 100 |
| Скорость развития, см/сутки | - | 0,5-3,0 |  | 0,1-0,5 | Менее 0,1 |
| Подтопление территории |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 75-100 |  | 50-75 | До 50 |
| Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет | - | Менее 3 |  | До 5 | Более 5 |
| Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | - | Более 1 |  | 0,5-1 | 0,5 |
| Эрозия плоскостная и овражная |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | Более 50 |  | 30-50 | 10-30 |
| Площадь одиночного оврага, кв. км | - | 0,1-3,0 |  | 0,05-0,1 | Менее 0,05 |
| Скорость развития эрозии: -плоскостной, м3/га х год-овражной, м/год | - | 10-15 1-15 |  | 5-10 1-10 | 2-5 1-5 |
| Эрозия речная |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 5-6 |  | 8-10 | 8-10 |
| Протяженность берега в пределах которого относит. одновременно происходит развитие процесса, км | - | 200-300 |  | 300-400 | 300-400 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м/год | - | 0,2-0,3 |  | До 0,04 | До 0,08 |
| Скорость развития, м/год | - | Более 3 |  | До 1-3 | 0,1-1 |
| Термоэрозия овражная |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 50 |  | 25-50 | Менее 25 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. куб. м / год | - | 1-10 |  | Менее 1 | Менее 1 |
| Скорость развития, куб. м / кв. м. час | - | Более 0,1 |  | 0,01-0,1 | Менее 0,01 |
| Термокарст |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 25 |  | 25-75 | Менее 25 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км | - | 0,001-1 |  | 0,001-1 | 0,01-1 |
| Объем относительно одновременных деформаций, тыс. куб.м | - | 1-2000 |  | 0,1-200 | 0,05-50 |
| Продолжительность проявления, лет | - | 10-20 |  | 5 | 1-5 |
| Скорость развития, см/год | - | 15-100 |  | 5-15 | - |
| Пучение |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 75 |  | 10-75 | Менее 10 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км | - | 0,01-10 |  | 0,01-10 | 0,01-10 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м | - | 1-30 |  | 0,05-1 | Менее 0,05 |
| Скорость развития, см/год | - | До 50 |  | 5-10 | Менее 5 |
| Солифлюкция |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | Более 10 |  | 10-5 | Менее 5 |
| Площадь проявления на одном участке, кв. км | - | 0,0001-1 |  | 0,0001-1 | 0,0001-1 |
| Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. куб.м | - | Более100 |  | 1-100 | 0,1-20 |
| Cкорость развития | - | Более 100м/час |  | От 2-10 см/год до 100м/час | Менее 2см/год |
| Наледеобразование |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 0,2-3 |  | 0,1-0,2 | Менее 0,1 |
| Площадь проявления на одном участке, кв. км | - | От 1-2 до 50-80 |  | 0,01-1 | Менее 0,01 |
| Объем относительно одновременных деформаций, млн м3 | - | 1-100 |  | 0,01-0,2 | Менее 0,01 |
| Cкорость развития, тыс. куб.м/сут | - | 5-100 |  | 0,1-5,0 | - |
| Наводнения |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 10 | 15 |  | 25 | 50 |
| Плодолжительность проявления, сут | 20-25 | 15-20 |  | 5-15 | 1-5 |
| Скорость развития, м/сут | 5-6 | 3-5 |  | 1-3 | 0,5-1,0 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 | 0,01-0,02 |  | 0,02-0,05 | 0,05-0,1 |
| Ураганы, смерчи |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 20 | 30 |  | 30-70 | 70-100 |
| Продолжительность проявления, ч | До 1 | 1-3 |  | 3-5 | 5-10 |
| Скорость перемещения, м/с | 700-100 | 50-70 |  | 35-40 | 25-40 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 | 0,01-0,02 |  | 0,02-0,05 | 0,05-0,1 |
| Цунами |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 1 | 5-8 |  | 11-14 | 20 |
| Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | 5 | 5-10 |  | 10-30 | 10-40 |
| Продолжительность проявления, час | 2 | 6-7 |  | 7-48 | 48-60 |
| Скорость, км/ч | 700 | 200-500 |  | 20-200 | 10-20 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 | 0,01-0,02 |  | 0,02-0,05 | 0,05-0,1 |

Исходя из таблицы 6.16 природные процессы на проектируемой территории  по категории опасности – умеренно опасные. Строительство должно вестись с учетом просадочности грунтов.

Интенсивное таяние снега, ливневые дожди, отсутствие дождевой канализации, нарушение растительного покрова почвы, все это может привести к эрозии овражной.

При прохождении весенне-осенних паводков могут возникнуть опасные ЧС. Подтопление территории грунтовыми водами не выявлено.

Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории поселка, в том числе такие, как: штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град 20-31мм), туманы, заморозки, грозы.

6.2.4 Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

На территории Грибановского района Воронежской области не регистрировались природно-очаговые инфекционные заболевания, а также отсутствуют сибиреязвенные захоронения.

Территория Грибановского района Воронежской области является эндемичной по клещевому энцефалиту.

В 2021 году на территории Воронежской области зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В области контролируется соблюдение жителями, которые находятся в общественных местах, масочного режима и дистанцирования.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.3 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время

6.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО

Проектируемый объект градостроительной деятельности - Грибановское городское поселение расположен в Грибановском районе Воронежской области.

На его территории не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не является потенциально опасным.

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и областного уровней.

Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Воронежской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» проектируемый объект – не категорированный по гражданской обороне.

6.3.2 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Территория Грибановского городского поселения не подвергается радиоактивному загрязнению (заражению).

6.3.3 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

На объекте не используются радиационные и химические вещества и материалы, поэтому установка специальных систем контроля не предусматривается.

В режиме повышенной готовности (прогнозирование чрезвычайной ситуации, ухудшение радиационной, химической обстановки, нарастание угрозы агрессии против РФ) учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля (далее СНЛК) гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, являющейся общегосударственной структурой, осуществляется проведение следующих мероприятий:

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях радиационного, химического и биологического характера;

- участие в уточнении планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств СНЛК в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил СНЛК на стационарных и подвижных пунктах управления;

- участие в планировании и организации эвакуационных мероприятий.

В режиме повышенной готовности передача информации осуществляется в сроки, не превышающие 2-х часов с момента обнаружения признаков угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с периодичностью не более 4-х часов в формализованном для каждого конкретного вида наблюдений и лабораторного контроля и неформализованном виде по существующим каналам связи.

СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно объединяет в единую систему пункты наблюдения и лабораторного контроля, созданные на базе (основе) учреждений и организаций, предназначенных для наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой на территории Российской Федерации.

Общее руководство СНЛК осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий.

6.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Повышение устойчивости функционирования хозяйства Грибановского городского поселения заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

6.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время

Грибановское городское поселение не относится к категории по гражданской обороне. Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.

6.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера

На территории Грибановского городского поселения планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения ЧС техногенного характера.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:

А. Сообщается диспетчеру предприятия.

Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2). Утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС:

А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП.

В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г. Отключить напряжение питающей сети.

Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3). Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:

А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г. Принятие мер для локализации и ликвидации пожара до приезда пожарной команды.

Д. Вывести людей на безопасное расстояние.

4). Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:

А. Сообщить диспетчеру предприятия.

Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В. Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов территории и т. д.

5). Возможные аварии на котельной.

• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А. Аварийная остановка котла.

Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В. Ликвидация последствий аварии.

• Аварийное отключение электроэнергии.

А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

6.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера

В генеральном плане Грибановского городского поселения предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.

Выпадение снега. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85⃰, для данного района строительства. Дороги постоянно должны очищаться от снега.

Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Грозы. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

Затопление (подтопление). ЧС будут носить локальный характер и будут предотвращаться или ликвидироваться собственными силами.

Ионизирующее излучение природного происхождения. Рекомендуется провести обследование местности на радон.

Природные пожары. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте Грибановского лесничества.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Воронежской области по телефонной связи, телевидению и радио.

6.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории

6.5.1 Территориальное развитие

Численность населения Грибановского городского поселения на расчетный срок будет составлять 14989 человек.

Учитывая перспективную потребность в площадках для жилищного строительства, проектом генерального плана предусматривается: рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека; увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; выбор оптимального соотношения многоэтажного и малоэтажного строительства (увеличилась потребность населения в жилье усадебного типа); строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам; проведения реконструкции и модернизации существующей застройки и благоустройство селитебных территорий.

6.5.2 Пожарная безопасность (с изменениями)

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

В настоящее время пожарная безопасность Грибановского городского поселения  обеспечивается силами ПСЧ № 38 ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области», расположенной по адресу Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, улица Комарова, 9.

Место дислокации муниципального поста пожарной охраны соответствует «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Все населенные пункты входят в зону 10-ти минутного прибытия подразделений для тушения возможных в них пожаров.

Изменениями в генеральный план Грибановского городского поселения не предусматривается строительство или реконструкция пожарно-спасательных частей на территории поселения.

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

6.5.3 Эвакуация населения

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений (далее соответственно — эвакуация, населенные пункты), а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее — рассредоточение работников организаций).

Эвакуации подлежат:

а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее — работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

в) материальные и культурные ценности.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением, нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы; д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации.

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат укрытию в установленном порядке.

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

6.5.4 Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Грибановского городского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.

Сигналы (распоряжения) ГО в Грибановском городском поселении передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать подвижные средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90) в городском поселении используются объекты информирования и оповещения.

6.5.5 Мероприятия по противодействию террористическим актам

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

- на уровне субъекта федерации (Воронежская область) - Губернатор области, местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

- осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования.

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами.

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.

Предотвращение возможности проведения террористических актов в жилой застройке.

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.

- оборудовать входные двери запирающими устройствами.

- в многоквартирных домах – оборудовать двери запирающими устройствами и не допускать попадание  в подвальные помещения посторонних лиц.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ (с изменениями)

Грибановское муниципальное образование, наделено статусом городского поселения в соответствии с Законом Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

В состав Грибановского городского поселения входят два населенных пункта: посёлок городского типа Грибановский и посёлок Теллермановский.

Границы посёлка городского типа Грибановский и посёлка Теллермановский были утверждены решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района от 26.01.2023 № 167 и сведения о них внесены в ЕГРН.

Общая площадь земель в существующих границах населенных пунктов на территории Грибановского городского поселения составляет 2507,695 га, в том числе:

- пгт. Грибановский — 2507,57 га;

- п. Теллермановский – 0,1257 га.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по изменению границ населенных пунктов пгт Грибановский и п. Теллермановский, путем включения территорий лесных поселков, в порядке, определенном ст. 24 ГрК РФ.

Лесные участки, включаемые в границы населенных пунктов                                      пгт Грибанговский и п. Теллермановский в рамках определения границ лесных поселков, созданных в границах лесничеств на землях лесного фонда, в целях перевода территорий, занимаемых лесными поселками, из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

В целях определении границ лесных поселков, включаемых в границы населенных пунктов пгт Грибановский и п. Теллермановский были использованы положения Лесного плана Воронежской области, утвержденного Указом Губернатора Воронежской обл. от 15.08.2011 № 303-у (далее Лесной план–2011). Указом Губернатора Воронежской области от 15.11.2021 № 200-у «Об утверждении Лесного плана Воронежской области» (далее – Указ-200-у) признан утратившим силу Указ Губернатора Воронежской области от 15.08.2011 № 303-у. Однако согласно п. 3 Указа-200-у распространяет действие на правоотношения, возникшие с 15.09.2021.

Лесной план-2011 подготовлен на основе, в том числе, материалов лесоустройства 2003 - 2004 годов, что подтверждает факт создания лесных поселков пгт Грибановский и п. Теллермановский Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда, следовательно, в отношении указанных территорий применима ст. 24 ГрК РФ.

В соответствии с Законом Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» (далее – Закон от 27.10.2006 № 87-ОЗ) пгт Грибановский и                                          п. Теллермановский являются населенными пунктами, расположенными в Грибановском городском поселении Грибановского муниципального района и существовали при утверждении первой редакции Закона от 27.10.2006 № 87-ОЗ, что также подтверждает факт создания лесных поселков до 1 января 2007г.

С целью определения местоположения границ лесных поселков – пгт Грибановский и п. Теллермановский создана комиссия по определению при подготовке проекта генерального плана Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также по определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов на территории Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области (далее – Комиссия).

Предложения Комиссии утверждены высшим исполнительным органом государственной власти Воронежской области – Правительством Воронежской области на заседании от 25.12.2024 № 12 (Выкопировка из протокола заседания Правительства представлена в Приложении к Тому II).

Проектом генерального плана, на основании решения Правительства Воронежской области от 25.12.2024 предусмотрено определить границы лесных поселков, включаемых в границы населенных пунктов:

-  границы лесного поселка - пгт Грибановский Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области в границах Теллермановского лесничества, Пригородного участкового лесничества, квартал 146 часть выдела 1, 9, квартал 133 части выделов 3, 4; Теллермановского лесничества, Грибановскогоого участкового лесничества, квартал 1, части выделов 2, 3, 4, квартал 2 части выделов 1, 2, 3, 4, 8, 14, квартал 13 части выделов 1, 2, 30, общей площадью 7,6661 га, согласно Схеме № 1. Отнести территорию лесного поселка - пгт Грибановский Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области к функциональным зонам: зона застройки индивидуальными жилыми домами, коммунально-складская зона, согласно Схеме № 1;

- границы лесного поселка п. Теллермановский  Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области в границах Теллермановского лесничества, Грибановского участкового лесничества, квартал 178 часть выдела 15, квартал 179 части выделов 9, 10, 23, 24, квартал 189 часть выдела 19, квартал 190 части выделов 1, 3, 22, общей площадью 15,7548 га, согласно Схеме № 2. Отнести территорию лесного поселка - п. Теллермановский  Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области к функциональным зонам: зона застройки индивидуальными жилыми домами, коммунально-складская зона, зона озелененных территорий общего пользования, согласно Схеме № 2.

Информация о характеристиках лесов, планируемых к переводу в земли населенных пунктов

| № | Наименование участкового лесничества | № квартала | № выдела | Площадь выдела, планируемая к переводу в земли населенных пунктов, га | Целевое назначение лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пгт Грибановский |  |  |  |  |  |
| 1 | Теллермановское лесничество, Грибановское участковое лесничество | 1 | ч.2 | 1,8735 | Защитные леса |
| 2 |  |  | ч.3 | 0,0453 |  |
| 3 |  |  | ч.4 | 0,0550 |  |
| 4 | Теллермановское лесничество, Грибановское участковое лесничество | 2 | ч.1 | 0,8279 |  |
| 5 |  |  | ч.2 | 1,196 |  |
| 6 |  |  | ч.3 | 2,0289 |  |
| 7 |  |  | ч.4 | 0,301 |  |
| 8 |  |  | ч.8 | 0,1438 |  |
| 9 |  |  | ч.13 | 0,1 |  |
| 10 |  |  | ч.14 | 0,0315 |  |
| 11 |  | 13 | ч.1 | 0,5981 |  |
| 12 |  |  | ч.2 | 0,0111 |  |
| 13 |  |  | ч.30 | 0,0348 |  |
| 14 | Теллермановское лесничество, Пригородное участковое лесничество | 133 | ч.3 | 0,2195 |  |
| 15 |  |  | ч.4 | 0,0183 |  |
| 16 |  | 146 | ч.1 | 0,1570 |  |
| 17 |  |  | ч.9 | 0,0244 |  |
| Итого: |  |  |  | 7,6661 |  |
| п. Теллермановский |  |  |  |  |  |
| 1 | Теллермановское лесничество, Грибановское участковое лесничество | 178 | ч.15 | 0,8652 | Защитные леса |
| 2 |  | 179 | ч.9 | 0,1709 |  |
| 3 |  |  | ч.10 | 0,4947 |  |
| 4 |  |  | ч.23 | 0,3575 |  |
| 5 |  |  | ч.24 | 2,3800 |  |
| 6 |  | 189 | ч.19 | 9,7505 |  |
| 7 |  | 190 | ч.1 | 1,2257 |  |
| 8 |  |  | ч.3 | 0,3493 |  |
| 9 |  |  | ч.22 | 0,1610 |  |
| Итого: |  |  |  | 15,7548 |  |

Схема № 1

лесной поселок – пгт Грибановский

Графическое описание. Контур 1

На материалах лесоустройства. Контур 1

земли лесного фонда

Функциональные зоны. Контур 2

существующая застройка

пгт Грибановский

На материалах лесоустройства. Контур 2

Графическое описание. Контур 2

Функциональные зоны. Контур 1

существующая застройка

пгт Грибановский

земли лесного

фонда

Функциональные зоны. Контур 3

Графическое описание. Контур 3

земли лесного фонда

существующая застройка

пгт Грибановский

На материалах лесоустройства. Контур 3

Схема № 2

земли лесного

фонда

существующая застройка

п. Теллермановский

Функциональные зоны                                           Графическое описание

На материалах лесоустройства

Выводы (с изменениями)

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Грибановское муниципальное образование, наделено статусом городского поселения в соответствии с Законом Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Грибановского городского поселения – 26246,74 га.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Грибановского городского поселения составит 2545,4295 га, в том числе:

пгт Грибановский — 2525,7475 га;

п. Теллермановский – 19,6820 га

Технико-экономические показатели генерального плана

(с изменениями)

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2021 год) | Внесение изменений (2024 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 2539,49 | 2569,67 | 2545,43 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1228,88 | 1435,13 | 1471,35 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 28,42 | 28,42 | 36,85 |
|  | Общественно- деловая зона | га | 23,85 | 23,85 | 76,89 |
|  | Производственная зона | га | 125,95 | 125,95 | 208,93 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 0,15 | 0,15 | 26,54 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 11,24 | 11,61 | 6,27 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 139,53 | 139,53 | 66,54 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 326,41 | 139,94 | 161,89 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 148,07 | 148,07 | 37,37 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 310,18 | 320,21 | 43,85 |
|  | Зона кладбищ | га | 10,73 | 10,73 | 11,37 |
|  | Естественные природно-ландшафтные зоны общего пользования | га | 101,82 | 101,82 | 393,03 |
|  | Зона акваторий | га | 30,91 | 30,91 | - |
| 1.2 | Общая площадь земель муниципального образования | га | 26246,74 | 26246,74 | 26246,74 |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 2539,49 | 2569,67 | 2545,43 |
|  | Территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются | га |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные угодья | га | 13013,46 | 13013,46 | 12897,072 |
|  | Леса | га | 9878,55 | 9878,55 | 9980,11 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 6,57 | 6,57 | 3,66 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 327,11 | 327,11 | 355,42 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 111,38 | 111,38 | 108,27 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,21 | 0,21 | 0,34 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 11,09 | 11,09 | - |
|  | Зона режимных территорий | га | 395,26 | 395,26 | 343,82 |
|  | Зона акваторий | га | 202,61 | 202,61 | - |
|  | Производственная зона | га | - | - | 12,71 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 14619 | 14693 | 14989 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  | дополнительное образование | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | Объекты социальной защиты |  |  |  |  |
|  | реабилитационный центр | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | ФАП | ед. | 2 | - | - |
|  | районная больница | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | поликлиника | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | стоматология | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения | ед. | 24 | 24 | 24 |
|  | спортивные залы | ед. | 12 | 12 | 12 |
| 3.5 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 11 | 11 | 11 |
| 3.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
|  | магазины | ед. | 63 | 63 | 63 |
| 3.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |
|  | столовая | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | кафе | ед. | 10 | 10 | 10 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 153,74 | 161,13 | 161,13 |
|  | федерального значения | км | 32,88 | 40,27 | 40,27 |
|  | регионального и межмуниципального значения | км | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
|  | местного значения поселения | км | 110,52 | 110,52 | 110,52 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут. | 3201,56 | 3217,77 | 3282,59 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут. | 2470,61 | 2483,12 | 2533,14 |
| 5.3 | Энергопотребление | тыс. кВт в год | 13888,05 | 13958,35 | 14239,55 |
| 5.4 | Газоснабжение | м3/год | 4385700 | 4407900 | 4496700 |
| 5.5 | Количество твердых коммунальных отходов | м3/год | 24978,1 | 24978,1 | 24978,1 |
| 5.6 | Жилой фонд | тыс. кв.м | 366,1 | 573,03 | 584,57 |
| 5.7 | Плотность населения | чел/ км² | 56 | 56 | 57 |

ПРИЛОЖЕНИЕ